« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

ИО начальника 63 ПЧ УГПС ЮВАО

п/п-к                                 А.А.Алпатов

« ______ » ____________ 200 __ г.

# П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета:  Пожарно-профилактическая  подготовка

Тема:  Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при пожаре. Основные причины возникновения и распространения пожаров в зданиях. Скорость распространения пламени и продуктов горения. Температура пожара при горении различных веществ.

Вид занятия : классно-групповой

Цель : изучить тему с л/с

Время : 2 часа.

Место проведения : учебный класс

Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная профилактика».

Материально- техническое и информационное обеспечение:

Пожарная профилактика.

| № п/п | Учебные вопросы | Вре-мя мин. | Содержание учебного вопроса | Метод отраб. | Мат. тех. обес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Проверка л/с. | 5 | Вступительная часть Собираю личный состав в учебном классе Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам |  |  |
|  | Обеспечение устойчивости зданий и сооружений при пожаре. Основные причины возникновения и распространения пожаров в зданиях. Скорость распространения пламени и продуктов горения. Температура пожара при горении различных веществ. | 35 | Основная часть Скорость распространения пламени по поверхности горючего материала зависит от агрегатного состояния, тепло физических свойств, плотности распределения в пространстве и сечение элементов пожарной нагрузки (мебели, горючих конструкций, различных складируемых материалов). Линейная скорость распространения пламени твёрдых веществ зависит также от их положения в пространстве: горизонтальное или вертикальное. Один из факторов, характеризующий процесс развития пожара является выделение продуктов горения. Находясь во взвешенном состоянии, они вместе с водяными парами образуют дым т.е. видимую взвесь в воздухе состоящую также из других продуктов горения: СО, СО2, N2, фосген, синильную кислоту. Плотность дыма в основном зависит от химического состава реагирующих веществ и интенсивности притока О2 воздуха в зону горения. В общем виде газообмен на пожаре подчиняется законам аэрации, т.е. естественной вентиляции происходящей в следствии разности объёмных масс наружного и внутреннего воздуха и воздействие ветра. При горении различных веществ и материалов в зоне горения и в зоне теплового воздействия пожара возникают различные температуры. Так, например, при горении бумаги температура пожара достигает 370 градусов; при горении древесины, в зависимости от типа складирования, температура может достигать 1300 градусов. Ниже приведены ориентировочные температуры пожара при горении различных материалов: Каменный уголь – до 1200 0С; Каучук натуральный - 1200 0С; Магний – до 2000 0С; Органическое стекло – 1115 0С; Хлопок разрыхлённый – 310 0С; Ацетилен – 2150 – 3300 0С; Водород – 2130 0С; Спирт - 1200 0С; Торф – 790 0С; Нефть и нефтепродукты – 1100 – 1300 0С; Парафин – 1430 0С; Сера – 1820 0С; Целлулоид – 1300 0С. |  |  |
|  | Подведение итогов | 5 | Заключительная часть Подвожу итоги по результатам занятий. Выставляю оценки в учебный журнал. |  |  |

План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.