## Работа подогревателя в различных режимах

## при разогреве двигателя

# Штатный режим работы

После выдачи таймером сигнала на  включение подогревателя осуществляется разогрев форсунки эл. нагревателем в течение 1-2 минут.

В дальнейшем  возможны  2 варианта продолжения работы подогревателя в зависимости от теплового состояния двигателя.

Двигатель холодный- температура охлаждающей жидкости  ниже 43-53 С, контакты температурного подогревателя замкнуты. Включаются  эл. двигатель циркуляционного насоса и эл. двигатель вентилятора подогревателя. Охлаждающая  жидкость начинает циркулировать в системе охлаждения двигателя и подогревателя, в подогревателе  вентилятором создается воздушный поток, работает топливный насос подогревателя. Однако  топливный эл. магнитный клапан закрыт, и топливо не поступает к форсунке. Примерно через 20 секунд  автоматически включается высоковольтный источник напряжения  и топливный эл. магнитный клапан, топливо подается к форсунке, между ее электродами появляется искра, топлива воспламеняется.

При  устойчивом горении топлива по сигналу индикатора пламени отключается высоковольтный источник.

Горение будет продолжаться до тех пор, пока температура жидкости не достигнет значения срабатывания температурного датчика (67-73 С), контакты которого размыкаются. При этом топливный  эл. магнитный клапан обесточивается, подача топлива и горение прекращается. Однако в течении еще порядка полутора минут эл. двигатели  циркуляционного насоса и вентилятора подогревателя будут продолжать работать. Затем отключится эл. двигатель  вентилятора, значит подогреватель остыл до безопасной температуры. Эл. двигатель циркуляционного насоса продолжает работать, охлаждающая жидкость  циркулирует в системе охлаждения двигателя. При снижении  температуры охлаждающей жидкости до пределов срабатывания датчика  температуры (43-53 С), его контакты снова замкнуться, и цикл работы подогревателя повторится.

Двигатель теплый – температура охлаждающей  жидкости выше верхнего порога  срабатывания температурного датчика (67-73 С), контакты датчика разомкнуты. Выключится эл. двигатель циркулярного насоса, температура охлаждающей жидкости снизится до нижнего порога срабатывании датчика температуры (43-53 С), и работа подогревателя продолжается в порядке, изложенном выше.

Нештатный режим работы – розжиг не произошел, либо горение прекратилось раньше времени.

Розжиг может не произойти по причине отсутствия топлива, его подачи к форсунке, из-за разомкнутого состояния контактов термопредохранителя на теплообменнике.

При отсутствии розжига, высоковольтный источник напряжения и топливный эл. магнитный клапан находятся включенными не более 10 секунд, после чего они автоматически отключаются, а через 150 секунд отключаются и эл. двигатели циркуляционного насоса и вентилятора подогревателя. Подогреватель полностью отключен.

В случае срыв пламени включается на 10 секунд высоковольтный источник для возобновления его горения и если розжиг не произойдет, подогреватель отключается в порядке, изложенном выше.

Для повторного включения подогревателя необходимо вначале выключить его, нажав кнопку «СБРОС», устранить неисправности, а затем снова включить нажатием кнопки таймера «ПОДОГРЕВ».

Аварийные режимы – если  температура жидкости превысит 103+ 5 С, что возможно в случае отказа датчика температуры, то разомкнутся контакты термопредохранителя, при этом отключается топливный клапан и горение прекращается. Необходимо определить и устранить причину дефекта и только после этого  и остывания термопредохранителя до + 30 С замкнуть его контакты нажатием на кнопку, расположенную на термопредохранителя, и снова включить подогреватель.

При  выдаче  таймером сигнала на включение подогревателя, предусмотрены следующие блокировки его включения:

- при напряжении в цепи питания ниже 18 В, эл. двигатели циркуляционного насоса и вентилятора подогревателя в работу включатся, однако розжига не произойдет, и через 150 секунд после включения эл. двигатели отключаются;

- при отсутствии циркуляции охлаждающей жидкости т.е. цепь эл. двигателя  вентилятора включится в работу один, однако розжига не произойдет и через 150 секунд эд. двигатель вентилятора подогревателя отключится;

- при разомкнутых контактах термопредохранителя эл. двигатели включатся в работу, однако эл. магнит, открывающий доступ топлива к форсунке, не включится, и розжиг не произойдет.

При включении по одной из причин, гаснет индикатор «ПОДОГРЕВ»на табло индикатора. При этом следует учитывать, что при включении подогревателя по любой из причин, выключение электродвигателей циркулярного насоса и вентилятора произойдет только через 150 секунд, что обеспечивает охлаждение теплообменника. В течение времени нельзя пытаться обесточить подогреватель, так как это приведет к преждевременному отключению эл. двигателей, что может вызвать чрезмерное возрастание температуры внутри подогревателя, и как следствие, его поломку.

Режим автоматического поддерживания теплового состояния внутри кабины

Установка режима

Для установки режима автоматического поддерживания теплового состояния внутри кабины необходимо:

- включить выключатель массы;

- установить ручку терморегулятора на нужную температуру.

Работа в режиме автоматического поддерживания теплового состояния внутри кабины

Поддерживание заданного теплового состояния внутри кабины обеспечивается циркуляцией охлаждающей жидкости через отопитель кабины и включением- отключением эл. двигателей вентиляторов отопителя кабины в нужные моменты.

Для управления включением эл. двигателей вентиляторов отопителя кабины служит  терморегулятор со встроенным термореле. Терморегулятор установлен в кабине и имеет поворотную ручку для установки необходимого температурного режима внутри кабины.

Терморегулятор будет включать и выключать электродвигатели вентиляторов в зависимости от температуры воздуха в кабине.

Работа  терморегулятора возможна при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 30 + 5С – 40 + 3 С. Это состояние охлаждающей жидкости контролирует датчик температуры, установленный на теплообменнике подогревателя. Контакты датчика включены в цепь терморегулятора. Работа самого подогревателя не зависит от  состояния контактов этого датчика и термореле.