|  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ГУ Ханты–Мансийского автономного округа–Югра «Центроспас-Югория» по г.Ураю ____________________________ В.В. Кащеев «__23_» ноября 2006г. |
| --- | --- |

# Методический план

для проведения  занятий по ООТПи ПАСР  с  работниками  1 дежурного караула пожарной части филиала на 23 ноября 2006 года.

Тема: Тушение пожаров в культовых сооружениях

Место проведения: учебный класс

Метод проведения: классно-групповой

Время: 2часа.

1.  Литература: Учебник Пожарная тактика  Я.С.Повзик,

Справочник РТП, ППБ 01-03

2. Развернутый план занятий.

| Основные элементы занятий | Время | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Требования пожарной безопасности | 15 мин | Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания. Они должны быть надежно прикреплены к полу, чтобы исключить их случайное выпадение. При эксплуатации отопительного оборудования должны выполняться требования настоящих Правил. Печное отопление в культовых сооружениях должно проверяться ежегодно перед началом отопительного сезона на готовность к эксплуатации с оформлением акта. Топка печей должна осуществляться под присмотром и заканчиваться до начала мероприятия с массовым пребыванием людей в культовом сооружении. Хранение горючих жидкостей (для лампад, светильников и т. п.) должно осуществляться в металлических шкафах. В помещении допускается хранение не более 5 л ГЖ. Розлив ГЖ в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости на противне из негорючего материала. Розлив ГЖ в лампады и светильники следует осуществлять только при отсутствии открытого пламени, а при включенных электронагревательных приборах на расстоянии не менее 1 м от них. Запас ГЖ в молельном зале для заправки лампад и светильников должен храниться в металлической таре и составлять не более суточной потребности. Запрещается проводить какие-либо огневые работы в культовых сооружениях при совершении обрядов в присутствии прихожан. Здания культовых сооружений должны быть оборудованы системами оповещения людей о пожаре. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей. |
| Тушение пожаров в культовых сооружениях | 35 мин | В культовых сооружениях: -определить эффективное огнетушащее вещество; -проводить тушение пожара с одновременной защитой материальных ценностей от проливаемой воды; -производить тушение пожара и разборку конструкций, оберегая экспонаты (при необходимости проводить их эвакуацию) и архитектурное оформление помещений; -тщательно проверять пустоты архитектурных конструкций перекрытий, перегородок, вентиляционных каналов, приняв меры к предупреждению распространения огня по ним; -применять прорезиненные рукава, а на тушение подавать перекрывные водяные стволы, пену, огнетушащие порошки, инертные газы; -проводить тушение пожара с одновременной защитой материальных ценностей от проливаемой воды. Здания культа в настоящее время строят из конструкций негорючих материалов, с большими пределами огнестойкости по индивидуальным проектам. Одна из особенностей этих объектов - это непосредственное сообщение всех помещений. а во внутренней отделке этих эданий широко применяются художественные росписи, лепка и архитектурио-художественньте конструкции из дерева (колонны, пилястры, ложные стенки, куполообразные потолки т.п) Нормальное естественное освещение в перекрытиях и покрытиях экспозиционных залов обеспечивают световые фонари. Быстрому развитию пожаров способствует большое количество различных картин, икон выполненных из дерева, оргстекла к других горючих материалов. В зданиях старой постройки огонь может распространяться скрыто в пустотах архитектурных конструкций, перекрытиях и перегородках, в вентиляционных и калориферных каналах, отдавая при этом угрозу задымления всего здания. При горении отдельных экспонатов и декоративных отделочных материалов может выделяться большое количество продуктов сгорания, опасных для жизни людей. По прибытии на пожар РТП немедленно устанавливает связь с обслуживающим персоналом и организует разведку пожара в одном или нескольких направлениях, В разведке РТП определяет наличие людей, застигнутых пожаром, необходимость и способы спасания; места расположения уникальных ценностей и степень угрозы им; какие местные средства можно использовать для тушения пожара; необходимость и очередность проведения эвакуации материальных к уникальных ценностей, а также меры защиты их от огня, дыма в проливаемой воды и др, В зданиях старой постройки принимают меры к ограничению распространения огня по пустотам и конструкции, вентиляционным и калориферным каналам. Отключают вентиляционные и калориферные системы. Если создается угроза людям, РТП немедленно организует их эвакуацию из, залов и других помещений с помощью обслуживающего персонала и принимает меры к предотвращению паники. Если пути эвакуации или помещения,, где находятся люди, отрезаны огнем или задымлены, то спасение людей из этих помещении: осуществляют пожарные. Организация и способы спасания людей аналогичны спасанию в зрелищных предприятиях, Для прокладки рукавных линий применяют, как правило, прорезиненные рукава, в первую очередь используют сухотрубы. После эвакуации посетителей, а также при возникновении пожаров в нерабочее время, для проведения боевого развертывания используют наиболее удобные входа и кратчайшие пути для ввода стволов на тушение. Эвакуация материальных ценностей. Если пожар угрожает экспонатам и прутам ценностям, то одновременно с вводом огнетушащих веществ, согласно разработанному плацу, приступают к их эвакуации, При эвакуации строго соблюдают указания обслуживающего персонала. Небольшие экспонаты укладывают в ящики, мешки и другую тару и удаляют в безопасные места. Громоздкие, которые невозможно эвакуировать, закрывают брезентовыми покрывалами и при необходимости смачивают водой. Экспонаты, представляющие большую ценность, эвакуируют в первую очередь с помощью обслуживающего персонала в безопасные помещения и организуют их охрану В процессе эвакуации при возможности используют грузовые лифты, подъемники и конвейеры. Для тушения локальных пожаров применяют углекислотные установки и другие местные специальные средства тушения, воду со смачивателем, воздушно-механическую пену, огнетушащие порошки, распыленные струи воды. В тех случаях, когда сил и средств недостаточно для одновременного спасания ценностей и тушения пожара, а посетители отсутствуют, основные силы ; и средства направляют на эвакуацию ценностей В зависимости от обстановки на пожаре могут быть и другие варианты использования сил и средств. Но во всех случаях действия пожарных должны обеспечить: • эвакуацию посетителей, защиту от огня и дыма путей эвакуации; • сохранность экспонатов и икон; • быстрое введение сип и средств для тушения огня в повешениях, пустотах конструкций, а также защиту от проливаемой воды. При тушении пожаров в зданиях, большой архитектурной ценности, РТП принимает меры по защите конструкций, лепных украшений, полив из ценных пород древесины и других конструкций, |
| Организация спасательных работ при пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей. | 35 | Здание с массовым пребыванием людей это здания, в которых одновременно находится 50 и более человек. Высота помещений в зданиях с массовым пребыванием людей колеблется . от 3 до 9 м и более. Коридоры в зданиях с массовым пребыванием люден являются основными горизонтальным я коммуникациями, обеспечивающими связь между помещениями в пределах этажа, а также путями движения из помещений к лестницам. Минимальная ширина коридоров для массового движения принимается 1,5 м (в чистоте) и второстепенных (при длине 10 м) 1,25 м, Б реальных условиях пожара основными факторами, вызывающими потерю сознания или смерть люден, являются; прямой контакт с пламенем, высокая температура, недостаток кислорода, наличие в дыму окиси углерода и других токсичных веществ, механические воздействия. Наиболее опасны недостаток кислорода и наличие токсичных веществ, т.к. около 50-60% смертей при пожарах происходит от отравления и удушья. Опыт показывает, что в закрытых помещениях снижение концентрации кислорода в отдельным случаях возможно по истечении 1-2 мин с начала возникновения пожара. Особую опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие на их организм дымовых газов, содержащие токсичные продукты горения и разложения различных веществ и материалов. Так, концентрация окиси углерода в дыме в количестве 0,05% является опасной для жизни людей. В некоторых случаях дымовые: газы содержат сернистый газ, окиси азота, синильную кислоту и другие токсичные вещества, кратковременное воздействие которых приводит к смертельному исходу. Чрезвычайно высока потенциальная опасность для жизни человека продукта горения синтетических полимерных материалов. Опасные концентрации могут взорваться даже при термическом окислении и разрушении небольших количеств синтетических полимерных материалов, С учетом того, что синтетические полимерные материалы составляют в современных помещениях более 50% всех материалов, нетрудно заметить, какую опасность они представляют дня людей в условиях пожара. Опасно дня жизни людей также воздействие на них высокой температуры: продуктов горения не только в горящем, но и в смежных с горящим помещениях. Превышение температуры, нагретых газов над температурой человеческого тела в таких условиях приводит к тепловому удару. Уже при повышении температуры кожи человека до 42-46°С появляются болевые ощущения (жжение)- Температура же окружающей среды 60-70°С является опасной для жизни человека, особенно при значительной влажности и вдыхании горячих газов, а при температуре выше 100°С происходит потеря сознания и через несколько минут наступает смерть. Не менее опасной, чем высокая температура, является воздействие теплового излучения па открытые поверхности тела человека- Tax тепловое облучение интенсивностью 1,1-1,4 кВт/м2 вызывает у человека те же ощущения, что и температура 42-46°С, Критической интенсивностью облучения считают интенсивность, ровную 4,2 кВт/м2. Для сравнения в (табл. 1) приведены данные о времени, в течение которого человек способен переносить тепловое облучение незащищенной кисти руки при различной интенсивности облучения. Плотность теплового потока, кВг/м2; Допустимое время пребывания людей, мни; Требуемая защита людей; Степень теплового воздействия на кожу человека. 1; 2; 3; 4. 3,0; не ограничивается; без зашиты; Болевые ощущения. 4,2; не ограничивается; В боевой одежде и в касках; Не переносимые болевые ощущения через 20с. 7>0; 5; тоже; Не переносимые болевые ощущения, возникающие мгновенно. 8,5; 5; В боевой одежде, смоченной водой, и в касках с защитным стеклом; Ожоги через 30 с. 10,5; 5; То же, но под защитой распыленных струй воды или водяных завес; Мгновенные ожоги. 14,0; 5; В теплоотражательном костюме под защитой водяных струй или завес; тоже. 35,0; 1; То же, но со средствами индивидуальной зашиты; смерть. Таблица 1 Еще большей опасности подвергаются люди при непосредственной воздействии пламени, например, когда огнем отрезаны пути спасения. В некоторых случаях скорость распространения пожара может оказаться настолько высокой, что застигнутого пожаром человека спасти очень трудно или невозможно без специальной защиты (орошение водой, защитная одежда}. К серьезным последствия приводит и загорание одежды на человеке. Если своевременно не сбить пламя с одежды, то человек может получить ожоги, которые обычно вызывают смерть. Наконец, большой опасностью при пожаре является паника, представляющая собой внезапный, безотчетный, неудержимый страх, овладевающий массой людей, Она возникает от неожиданно появившейся опасности. Люди сразу боятся перед лицом грозной стихни. Сознание и воля подавляются впечатлением от пожара, невозможностью сразу же найти выход, из сознавшегося положения. Для спасания людей в первую очередь выбирают кратчайшие и наиболее безопасные пути. Способы спасания людей определяются в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей, которые нуждаются в помощи. Основными способами спасания людей являются; самостоятельный выход людей; вывод людей в сопровождении пожарных; вынос людей; спуск спасаемых с высоты, В большинстве случаев, заметив опасность, люди выходят из помещений еще до прибытия пожарных подразделений. Кода пути спасания задымлены или не известны спасаемым и, кроме того, состояние и возраст спасаемых вызывают сомнение в возможности самостоятельного выхода из опасной зоны (люди находятся в состоянии сильного нервного возбуждения или это дети, больные, престарелые), то организуют вывод спасаемых. Вынос людей из опасной зоны осуществляется, когда люди не могут самостоятельно передвигаться (потеряли сознание, малолетние дети, инвалиды ин т.д.)- Спуск спасаемых с высоты производится в тех случаях, когда пути спасания отрезаны огнем и другие способы Применить нельзя. Для этого, как указывалось выше, используются стационарные, передвижные и переносные лестницы, коленчатые подъемники, спасательные веревки и другие приспособления. В некоторых случаях способу спасания могут применяться в комбинации. Например, самостоятельный выход до определенного места и далее вывод в сопровождении пожарных; вывод людей на крышу или балкон и спуск их с высоты с помощью выдвижных лестниц» спасательных веревок, вертолетов и др. |
| Закрепление материала | 5 мин | - Проверка конспектов. - Ответы на появившиеся вопросы. - Выборочный опрос. - Задание на самоподготовку. |

3. Пособие и оборудование: плакаты

4. Задание на самостоятельную подготовку:

- Самостоятельно повторить пройденный материал.

«_19_»___ноября_____2006г.

Руководитель занятия      Обухов В.Н.                  _____________________

ФИО                                               подпись