МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 40 РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕМА “РАЗВЕДКА ПОЖАРА. СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА ПОЖАРЕ ” НОГИНСК-2 1999 год

" УТВЕРЖДАЮ" НАЧАЛЬНИК ЦИКЛА 40 РЦПС ______________________________ "_____"______________ 1999 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕМА “ РАЗВЕДКА ПОЖАРА. СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА ПОЖАРЕ ” ОБСУЖДЕН НА ЗАСЕДАНИИ ПМК: ПРОТОКОЛ №_________ "_____"_______________ 1999 г. НОГИНСК-2 1999 год

ТЕМА : “ РАЗВЕДКА ПОЖАРА. СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ НА

ПОЖАРЕ ”

1. УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить основные задачи разведки, принципы ее ведения, организацию и способы ведения разведки на пожаре личным составом пожарных и спасательных подразделений.

- Ознакомить спасателей с приемами и способами спасения людей на пожаре.

- Довести до спасателей меры безопасности при ведении разведки, спасении людей и животных на пожаре.

2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наглядные пособия: плакаты.

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон.

Принадлежности для работы: видеофильм «Пожар»

3. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

| Содержание занятия | Время |
| --- | --- |
| Вступительная часть | 3 |
| Проверка готовности слушателей | 5 |
| Учебные вопросы (основная часть) |  |
| 1. Разведка пожара, ее цели, задачи. Приемы и способы ведения разведки. | 40 |
| 2. Приемы и способы спасения людей и животных на пожаре. | 35 |
| Заключительная часть | 7 |

4. ЛИТЕРАТУРА:

- Боевой устав пожарной охраны.

- М.Г. Шувалов. «Основа пожарного дела».

- «Пожарная тактика». Москва, Стройиздат, 1988 г.

- «Пожарная тактика». Москва, Стройиздат, 1990 г.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА ________________________

(подпись)

ВВЕДЕНИЕ

Опыт тушения пожара показывает, что успешно выполнить свои задачи спасатели могут лишь в том случае, если они располагают достоверными, полными и своевременно полученными данными об обстановке на пожаре. Такие данные добываются в ходе разведки пожара. Одной из важнейших задач разведки является установление местонахождения людей, учитывается угроза для их жизни, определяются пути и способы их спасания. 	Во многом жизнь пострадавших на пожаре зависит от навыков и умения действовать спасателей в ЧС, от правильного выбора путей эвакуации, средств и способов спасания. 	Значительно усложняется обстановка при массовом спасании людей, так как люди подвержены панике, поэтому важно своевременное психологическое воздействие на людей. Сам факт прибытия пожарных или спасателей, четкость и быстрота, с которым они действуют, уже оказывают положительное влияние и в значительной степени успокаивают людей.  	При проведении спасательных работ в зданиях с массовым пребыванием людей: в больницах, детских учреждениях, школах, театрах и т.п. важно как можно активнее привлекать обслуживающих персонал этих учреждений.

Знание ими планировки зданий, а также психологических и других особенностей находящихся в этих зданиях людей может сыграть неоценимую роль.

На данной лекции мы с вами рассмотрим вопросы разведки пожара, а также основные правила и способы спасания людей на пожарах. Эти материалы помогут вам в дальнейшем изучении дисциплины “Противопожарная подготовка”.

1-й вопрос. Разведка пожара. Ее цели и задачи. Приемы

и способы ведения разведки.

Разведка пожара - один из важнейших видов боевых действий пожарных подразделений и задач спасателя на пожаре. Цель разведки - получить такие данные, на основе которых РТП может определить степень угрозы людям, правильно оценить обстановку на пожаре и принять соответствующие решения.

Основные задачи разведки пожара:

- установить местонахождение людей, определить существующую им угрозу, а также пути и способы их спасания;

- определить место и размер пожара, объекты горения, а также пути и скорости распространения огня; эти данные необходимы для выбора решающего направления действий подразделений, а также для определения количества сил и средств на выполнение всех работ по тушению;

- выяснить опасность взрывов, отравлений, обрушений и др. обстоятельств, которые усложняют действия подразделений по тушению; например, наличие в зоне огня легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электроустановок и электросетей под напряжением и т.д.;

- выяснить необходимость и места вскрытия и разборки конструкций для ликвидации горения, успешной борьбы с дымом, ограничения распространения пожара на каком-либо рубеже;

- определить возможные пути и направления введения сил и средств, позиций ствольщиков, разветвлений и т.д.;

- определить необходимость эвакуации материальных ценностей, способы защиты их от огня, воды, дыма, пути и способы эвакуации (при опасности их уничтожения или порчи).

В ходе разведки, в зависимости от обстановки, могут возникать и др. задачи. При обнаружении пострадавших надо немедленно оказать им помощь. Необходимо обратить внимание на стационарные установки пожаротушения, а также на первичные средства и ввести их в действие для ограничения пожара, защиты путей спасания людей, эвакуации материальных ценностей.

Все задачи разведки пожара обычно решаются параллельно. Например, на ряду с изучением места пожара определяют его площадь, пути введения сил и средств, необходимость эвакуации материальных ценностей. Однако иногда их можно решать и последовательно, одну за другой. Например, на объектах с массовым пребыванием людей прежде всего устанавливают степень угрозы им, а затем решают другие задачи.

Успех разведки зависит от выполнения ряда требований, основные из которых - своевременность, непрерывность, активность, достоверность и целеустремленность.

Своевременность - получение необходимый данных об обстановке как можно быстрее, чтобы командиры подразделений имели возможность предвидеть характер развития пожара, своевременно (пока он не достиг больших размеров) принять решение и эффективно применить огнетушащие средства.

Непрерывность - заключается в том, что разведка должна проводиться с момента выезда на пожар и на протяжении всего процесса тушения пожара до полной его ликвидации. Это значит, что руководитель тушения пожара (РТП) еще в пути следования устанавливает некоторые данные об объекте пожара по оперативной документации, по поступающим сведениям и др.

По прибытии на пожар он проводит разведку вначале на одном участке, затем перемещается на другой, третий и т.д... потом снова возвращается на первый участок и все повторяется снова. Это необходимо потому, что за время проведения разведки на одном участке, на другом может измениться обстановка (огонь может распространиться скрытыми путями или на каком-то участке создается угроза обрушения конструкций и др.) и потребовать внесения корректив в ранее принятое решение. Разведка действительно кажется непрерывной, если ее кроме РТП будет вести на своем участке каждый пожарный, спасатель.

Активность - это широкое использование смекалки пожарных, спасателей и его находчивости. Опыт тушения пожаров показывает, что успеха в разведке добивается тот, кто действует решительно. При активной разведке можно добиться успеха не только в сборе данных об обстановке, но и в ограничении распространения пожара. Благодаря активности нередко удается оказать своевременную помощь людям, находящимся в опасности и добиться успехов в тушении.

Достоверность - подлинные, не вызывающие сомнений данные, т.к. лишь на полных и достоверных данных, полученных разведкой из личных источников, может быть основано правильное решение, приводящее к успеху в тушении пожара. Достоверность разведывательных данных достигается тщательным изучением, сопоставлением и перепроверкой их, непрерывным проведением разведки.

Целеустремленность - направленность к определенной цели, усилия разведки должны сосредотачиваться на выявлении данных, от которых зависит успех боевых действий подразделений спасателей на пожаре. Целеустремленность разведки достигается правильным определением задач, их постановкой перед разведчиками, выбором нужного направления движения, распределением направлений следования при проведении разведки несколькими группами, а также сбором всех полученных сведений. Особенно важна целеустремленность в ходе разведки при отыскании людей.

Организация и способы ведения разведки

Хорошо поставленная разведка позволяет своевременно оказать помощь людям, ввести силы и средства в нужном направлении, малыми силами потушить пожар. Разведку поэтому организуют с момента выезда спасателей на пожар и ведут непрерывно до его ликвидации.

Состав разведки определяется в зависимости от числа прибывших на пожар подразделений спасателей, особенностей горящего объекта и складывающейся обстановки. Состав разведки увеличивают. Если в ходе ее предполагается  провести спасательные работы, а также если малочисленный состав может задержать принятие решения по введению сил и средств для спасания людей и тушения пожара.

Разведку возглавляют РТП, лица по его поручению и каждый командир на своем участке. При необходимости вести разведку в нескольких направлениях создают несколько разведывательных групп. Такая необходимость возникает:

- для ускорения разведки;

- если ест сведения о людях, оставшихся в горящих или задымленных помещениях;

- если отсутствуют внешние признаки пожара и никто не встретил прибывшее пожарное подразделение или спасателей;

- при пожарах в зданиях бесфонарных, повышенной этажности, с массовым пребыванием людей, когда пожар принял большие размеры и имеется несколько очагов горения, этажи задымлены и необходимо осмотреть большое количество помещений на разных этажах.

Разведывательной группой руководит командир отделения или старший начальник, она должна состоять не менее чем из двух человек.

Основными способами получения разведывательных данных являются наблюдение (осмотр), опрос осведомленных лиц и изучение документации.

Наблюдение - один из важных и наиболее распространенных способов ведения разведки пожара. При подъезде к горящему объекту по этим признакам иногда можно судить о месте и размере пожара.

По внешнему виду здания можно определить его назначение (жилой дом, административное здание, магазин, склад), степень угрозы соседним объектам, места возможного подхода к очагу пожара (двери, окна, стационарные лестницы и др.).

Опрос лиц и имеющих сведения об обстановке на пожаре, знающих объект, - также важный способ получения разведывательных данных. Консультации таких лиц по планировке помещений, степени огнестойкости конструкций, имеющимся пожароопасным материалам, особенностям систем вентиляции и энергоснабжения, а также по технологии производства являются нередко не только ценными, но и основными разведывательными данными.

Изучение документации как способ разведки применяют для уточнения отдельных данных об объекте пожара. В первую очередь используют оперативные документы, вывозимые дежурными караулом на пожар; планшеты и справочники водоисточников, оперативные планы и карточки пожаротушения. На объектах со сложной планировкой используют строительные чертежи, которые дают возможность быстрее разобраться в планировке помещений и наметить пути разведки.

Способы разведки применяют в определенной последовательности. так, в пути следования просматривают оперативные документы, а по прибытии к месту пожара выполняют внешний осмотр его (наблюдение), опрашивают встречных, организуют разведку помещений, используют различную документацию объекта.

Способы выявления обстановки на пожаре. В практике тушения пожаров для многих случаев выработан определенный порядок выявления данных в зависимости от обстановки.

При ведении разведки на любом объекте, а особенно с массовым пребыванием людей (театрах, кинотеатрах, больницах, школах, д/садах) прежде всего следует определить угрозу людям от огня и дыма. Поэтому РТП по прибытии к месту вызова должен установить связь с работниками объекта, выяснить, есть ли люди в горящих и смежных помещениях и провести тщательную разведку в помещениях.

Разыскивая людей в помещениях, необходимо окликать их. Взрослых надо искать у окон, дверей, в коридорах, т.е. на путях, ведущих к выходам из помещений, где они могут находиться в бессознательном состоянии. Детей надо искать под кроватями, в шкафах, за печками, в чуланах, санузлах, под столами и т.д., где они часто прячутся при пожарах.

В задымленных помещениях надо прислушиваться, нет ли стонов, т.к. по ним можно отыскать пострадавших. Если имеются сведения о местах нахождения людей, но их там не находят, необходимо тщательно осмотреть и проверить все помещения.

Запрещается ограничиваться заявлениями граждан об отсутствии людей. Проверку помещений проводят во всех случаях, и только после тщательного осмотра, убедившись в отсутствии людей, прекращают эту работу.

Если на пожаре угрозы людям нет, то все внимание разведки сосредоточивается на отыскивании очагов горения. Открытые очаги горения обычно обнаруживаются легко. Для выяснения границ открытого горения следует осмотреть место пожара со всех сторон. Значительно труднее определить скрытые очаги горения внутри конструкции, где пожар распространяется по пустотам стен, перегородок, утепленных покрытий, вентиляционным, коробам и т.д. Еще труднее в этих случаях определить границы пожара.

К очагам пожара в зданиях нужно добираться кратчайшими и наиболее удобными путями: через двери, лестничные клетки, коридоры. Если эти пути отрезаны огнем или сильно задымлены, используют оконные проемы, пожарные лестницы, коленчатые подъемники. В отдельных случаях разведчики попадают в помещения через специально проделанные проемы в стенах и перегородках.

Обычно разведку приходиться проводить в сложных условиях (сильном задымлении, высокой температуре, отсутствии света, сложной планировке помещений и т.д.), что требует от разведчиков соблюдений правил т/б. В задымленных помещениях следует: продвигаться вдоль стен ближе к окнам - во весь рост, если дым идет снизу, и пригнувшись или ползком, если дым вверху. Надо обязательно запомнить маршрут движения по характерным предметам, числу поворотов, планировке помещений, оборудованию и т.д. Путевой шпагат или спасательную веревку пропускают через карабин каждого пожарного, спасателя, входящего в состав разведывательной группы. Пожарные, спасатели в задымленном помещении или в темноте двигаются колонной по одному. не отставая. При плохом самочувствии хотя бы одного разведчики группа прекращает работу и помогают выйти ему или выносят его на свежий воздух, оказывая ему помощь. О случившемся сообщают командиру.

При работе в КИПах группа разведки должна иметь переговорное  устройство, групповой и индивидуальные электрические фонари. Перед входом в задымленное помещение выставляю пост безопасности. Постовой обязан поддерживать постоянную связь с разведывательной группой и немедленно передавать полученную информацию РТП, начальнику штаба или боевого участка. Постовой не имеет права оставлять свой пост.

Во время работы в непригодной для дыхания среде каждый пожарный, спасатель должен поддерживать постоянную связь с постом безопасности, товарищами по работе, используя средства связи (радио, телефон), провод переговорного устройства, путевой шпагат, приборы освещения, голос, установленные сигналы в плотном дыму и воздушно-механической пене - страхующие приспособления из веревок.

В темноте и дыму не следует торопиться. Пути движения тщательно обследуют на ощупь ногой, постукиванием ломом или др. предметами.

На лестничных клетках придерживаются стены, т.к. ограждающие перила могут быть неисправными. Во избежание ожогов, двери в помещения открывают осторожно, оставаясь под защитой дверного полотна. Входя в помещение, где происходит горение, держат наготове ствол и проверяют имеются ли автоматические замки на дверях. Дверь оставляют открытой, а выходя из помещения - закрытой. Лучи света эл. фонарей направляют не вглубь помещения, а вниз, под ноги, чтобы видеть пути движения. Пользоваться лучами света в дыму как средством общего освещения бесполезно.

Особую осторожность соблюдают при передвижении по обледенелым крышам и лестницам. Для безопасности используют пожарные топоры, спасательные веревки, стараются передвигаться по коньку, избегая крутых скатов крыши.

В помещениях, где имеются установки под током высокого напряжения, аппараты под давлением или взрывчатые, отравляющие, радиоактивные вещества, разведку проводят с соблюдением правил безопасности, рекомендованных работниками объекта.

Разведка пожара - один из главных видов боевой работы. От того, насколько четко она выполнена, зависит успех тушения пожара. На некоторых объекта уже в ходе разведки уже удается не только обеспечить безопасности людей, но и прекратить распространение пожара или полностью его ликвидировать, особенно когда состав разведки проявляет активность, смелость и находчивость.

Техника безопасности при проведении разведки.

. Следует запоминать маршрут движения и двигаться ближе к окнам, пропускать спасательную веревку через карабин каждого спасателя.

2. Необходимо следить за расходом кислорода.

3. В темноте и дыму не торопиться, на ощупь обследовать путь движения, луч фонаря направлять вниз под ноги.

4. Во избежание ожогов двери открывать осторожно. Входя в помещение ствол держать наготове. Дверь оставляют открытой, а выходя, закрывают.

5. В помещениях, где имеются установки под током высокого напряжения, ВВ или ОВ, СДЯВ, разведку производят с соблюдением правил безопасности, по рекомендации работников объекта.

6. По ходу движения следить за поведением несущий конструкций, возможным распространением огня.

2-й вопрос. Приемы и способы спасения людей и животных на пожаре.

Главной задачей пожарных подразделений на пожаре является спасание людей, жизни которых угрожают опасные факторы пожара. Поэтому по прибытии на пожар РТП должен оценить обстановку и принять решение о необходимости спасания или эвакуации людей.

Спасание людей - боевые действия по спасанию людей, которые не могут самостоятельно покинуть опасную зону.

Эвакуация людей - вынужденный процесс самостоятельного движения людей в сопровождении пожарных из опасной зоны.

Особую опасность для жизни людей на пожарах представляет воздействие на организм дыма, содержащего токсичные продукты горения и разложение различных материалов. Объемная доля оксида углерода в дыме 0,05% опасна для жизни людей, а на пожарах ее концентрация бывает значительно больше, так, например, в подвале жилого дома: 0,18-0,27%; в квартире жилого дома-0,15%; в магазине-0,3%.

Опасность воздействия на организм человека отравленной атмосферы присутствует на промышленных предприятиях. Выяснить ее наличие в процессе разведки можно по специфическому запаху, цвету, вкусу, воздействию на слизистые оболочки глаз, носа, дыхательных путей. Например, аммиак - имеет острый запах, раздражает дыхательные пути, вызывает слезоточение, боль в глазах и кашель. Сернистый газ - острый запах, малые концентрации раздражают слизистую оболочку глаз, дыхательных путей, более высокие концентрации ведут к охриплости. Хлор - зеленовато-желтый газ с резким запахом, раздражает дыхательные пути.

Большую опасность для жизни людей представляет вдыхание воздуха с пониженной концентрацией кислорода, менее 16%. При уменьшении объемной доли кислорода до 10% человек теряет сознание, а при 6% у него появляются судороги и если ему не оказать немедленную помощь, то через несколько минут после потери сознания, человек умирает.

Опасно для жизни и тепловое воздействие от высокой температуры, если она выше температуры человеческого тела, происходит тепловой удар. При повышении t кожи человека до 42-460С появляются болевые ощущения, при t 60-700С окружающей Среды опасна для жизни человека.

Еще большей опасности подвергаются люди при воздействии пламени. Даже при небольшом касании пламени, тело человека получает значительные ожоги.

Наконец, большой опасностью при пожаре  является паника, представляющая собой внезапный, безотчетный, неудержимый страх, овладевающий массой людей. Она возникает от неожиданно появившейся опасности. Люди сразу ставятся перед лицом стихии, сознание и воля подавляются впечатлением от пожара, невозможностью сразу найти выход из создавшегося положения.

Для спасания людей в первую очередь выбирают кратчайшие и наиболее безопасные пути.

Способы спасания людей определяются в зависимости от обстановки на пожаре и состояния людей, которые нуждаются в помощи. Основными способами спасания людей являются: самостоятельный выход людей, вывод людей в сопровождении пожарных, вынос людей, спуск спасаемых с высоты.

В большинстве случаев, заметив опасность, люди выходят из помещения еще до прибытия пожарных подразделений и спасателей.

Когда пути спасания задымлены или неизвестны спасаемым и, кроме того, возраст и состояние спасаемых вызывают сомнение в возможности самостоятельного выхода из опасной зоны (люди находятся в состоянии сильного нервного возбуждения или это дети, больные, престарелые), то организуют вывод спасаемых.

Вынос людей из опасной зоны осуществляется когда люди не могут самостоятельно передвигаться (потери сознания или это лежачие больные, малолетние дети, инвалиды и т.д.).

Спуск спасаемых с высоты производится в тех случаях, когда пути спасания отрезаны огнем и др. способы применить нельзя. Для этого, как указывалось выше, используют стационарные, передвижные лестницы, коленчатые подъемники, спасательные веревки и др. приспособления.

В некоторые случаях способы спасания могут применяться в комбинации. Например, самостоятельный выход до определенного места и далее вывод в сопровождении пожарных и спасателей: вывод людей на крышу или балкон и спуск  их с высоты с помощью выдвижных лестниц, спасательных веревок, вертолетов и др.

Общие вопросы тактики спасания людей на пожарах

По прибытии к месту пожара РТП должен немедленно установить связь с обслуживающим персоналом объекта и получить сведения о наличии людей в горящих и смежных с ними помещениях (иногда эти сведения поступают при приеме сообщения о пожаре), после чего провести тщательную разведку задымленных помещений.

На основании данных, полученных в ходе разведки пожара, РТП принимает решение и отдает необходимые распоряжения по спасанию людей. При этом возможны различные варианты действия подразделений:

- если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств и имеется необходимость проведения спасательных работ, РТП обязан немедленно организовать спасание людей. При этом РТП должен лично возглавить спасательные работы, в то же время руководя тушением пожара;

- если людям угрожает огонь и пути спасания отрезаны, подача стволов для обеспечения спасания людей обязательна;

- если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств и прямой угрозы для жизни людей нет, а РТП уверен, что пожар может быть быстро потушен введенными на путях распространения огня стволами, и при этом обеспечена безопасность для людей, действия спасателей и пожарных направляются на предупреждение паники и одновременное тушение пожара;

- в случаях, когда сил и средств для одновременного проведения работ по тушению пожара и спасанию людей недостаточно, весь личный состав прибывших пожарных подразделений и спасателей может быть направлен на спасательные работы с последующим тушением пожара. Подача стволов для обеспечения спасания людей в этом случае обязательная как в местах где людям непосредственно угрожает огонь, так и для спасания из мест где возможно распространение пожара.

Очередность спасания определяется не числом людей, а степенью опасности для их жизни. В первую очередь спасают людей из наиболее опасных мест. При одинаковой степени опасности сначала спасают детей, больных и престарелых.

Во всех случаях, когда проводятся спасательные работы, РТП должен одновременно с развертыванием сил и средств вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия на пожар медицинского персонала первую помощь пострадавшим должен оказать личный состав пожарных подразделений и спасателей.

Школы и детские учреждения. Основным условием, обеспечивающим успешное выполнение спасательных работ в школах, является заблаговременная подготовка учителей и учеников к эвакуации. Поэтому по прибытии на пожар РТП обязан оказать помощь учителям в быстром выводе детей (в первую очередь младшего возраста) из опасных зон. На каждый путь, по которому проводится эвакуация, РТП выделяет командиров и спасателей для руководства проведением спасательных работ.

В детских учреждениях РТП обязан тщательно проверить не остались ли дети в спальных и игровых комнатах, нет ли детей в шкафах и за ними, на кроватях и под ними, в подсобных помещениях, за занавесками и т.д.

Спасенные дети должны размещаться в безопасном теплом помещении и находиться под наблюдением обслуживающего персонала. После спасания руководители школы должны сделать перекличку учащихся.

Здания повышенной этажности. Спасание людей при пожарах из зданий повышенной этажности осложняется наличием большого числа людей, нуждающихся в оказании помощи и задымлением лестничных клеток и верхних этажей; высокой t на путях спасания; на этаже, где возник пожар (в коридоре, на лестничной клетке) с большой высотой здания и отсутствием запасных выходов. РТП обязан прежде всего принять меры к предотвращению задымления здания и удалению дыма с путей эвакуации. Для этого приводится в действие система противодымной защиты, если она имеется и не включилась автоматически (включение вентиляторов для создания подпора воздуха, открывание дымовых люков и т.д.). При отсутствии противодымной защиты дым удаляют через оконные проемы.

Одновременно определяют степень угрозы для жизни людей, пути и способы их спасания с верхних этажей. Для этого организуют разведку несколькими группами (спасатели должны быть в средствах защиты органов дыхания).

Спасательные работы производят в первую очередь с этажей, которым угрожает огонь и дым. Одновременно могут применяться все перечисленные выше способы спасания. Путями спасения могут служить незадымляемые и незначительно задымляемые лестницы и лифты.

Из горящей секции людей можно переправить в смежные секции и на лестничные клетки, через лоджии и балконы, из квартиры в квартиру по стационарным лестницам (вверх или вниз в зависимости от обстановки). Если возможно использовать перечисленные пути и автолестницы, спасание осуществляется путем подъема пожарных и спасателей по штурмовым лестницам на верхние этажи с последующим спуском людей по спасательным веревкам. Применение спасательных веревок также целесообразно при спуске людей, не имеющих возможности передвигаться (получивших травмы, потерявших сознание, больных, детей).

При определении числа людей, подлежащих спасанию, следует исходить из возможной наиболее сложной обстановки на пожаре и назначения здания и сооружения. Например, в театрально-зрелищных учреждениях наиболее сложным будет вариант, когда зрительных зал заполнен людьми; в больнице - когда пожар произошел на этаже. где имеются лежачие больные и т.д. Что касается возраста и состояния людей, то наибольшую трудность будет представлять спасение детей, престарелых и потерявших сознание, а также людей, находящихся в состоянии паники. При этом, число детей и престарелых, которые могут находиться в опасном месте (исходя из предполагаемой обстановки), известно, а число потерявших сознание или поддавшихся панике следует определять на основании опыта тушения пожара. Для ориентировочных расчетов можно принимать, что число людей, потерявших сознание, составит примерно 20-25% общего числа людей, находящихся в помещениях, где предполагается сильное задымление и такой же процент составит число людей, охваченных паникой, в смежных с горящим помещениях, если пути эвакуации могут быть задымлены или отрезаны огнем. В больнице общего типа примерно50% больных являются лежачими.

Существенным фактом является время, в течении которого необходимо произвести спасание (допустимое время спасания). Оно определяется обстановкой (скоростью распространения огня, состоянием людей в опасных местах, скоростью установления в помещении t более 600С, скоростью задымления помещений, путей спасания и т.п.) при спасании людей в различных зданиях колеблется в широких пределах. Например, для жилых и общественных зданий, зданий больниц, это время может составлять 5-15 минут с момента возникновения пожара.

Время спасания можно установить заранее опытным путем. Например. в опытах по спасанию из жилых зданий время спасания одного человека двумя спасателями с пятого этажа составило около 2 минут, с 12-го - 4,5 минуты.

Число мест, в которых людям может угрожать опасность, определяют с учетом специфики объекта и возможной обстановки на пожаре. Например, если пожар произошел на одном из верхних этажей с задымлением лестничной клетки, то можно предположить не менее двух мест спасания - справа и слева от лестничной клетки.

Число спасателей, требуемых для спасания людей из каждого места, устанавливают, исходя из применяемых средств спасания. Так, при спасании по лестницам надо не менее трех человек: один внизу принимает людей, двое вверху спускают их, страхуя веревкой. Не менее трех человек нужно также и для спасания одного человека с помощью спасательной веревки. Как в том, так и в другом случае при ограниченном времени спасания на одно место потребуется спасателей в 1,5-2 раза больше.

Если предполагается вынос людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, то в зависимости от физических возможностей спасателей и состояния пострадавшего, последнего может спасать либо один пожарный спасатель, либо двое. Исходя из этого, расчитывают общее число пожарных, требуемых для проведения спасательных работ в расчетное время.

Практика показывает, что в большинстве случаев спасательные работы проводятся одновременно с развертыванием сил и средств на тушение и тушением пожара или подачей стволов на защиту путей спасания. При этом часть личного состава пожарных, освободившегося от прокладки рукавных линий, может быть привлечена для выполнения спасательных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы с вами познакомились с основными правилами ведения разведки на пожарах, задачами и особенностями ее ведения при возникновении различных ситуаций при тушении пожаров, а также мерами безопасности, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми спасателями в сложной обстановке высоких температур, задымленности, ограниченной видимости и неустойчивости конструкций.

Из материала лекции видно, что спасение людей на пожарах - первостепенная задача каждого спасателя. Развитие и совершенствование пожарной техники, принятие на вооружение подразделениями МЧС новых, современных средств спасания, широкое привлечение для выполнения аварийно-спасательных работ авиационной техники, существенно расширяют возможности спасательных подразделений. В материалах лекции мы, естественно, не смогли охватить весь круг вопросов, связанных с ведением спасательных работ на пожарах, подробно рассмотреть каждый способ эвакуации людей из очагов горения и задымления.

Поэтому самостоятельная работа с литературой, ознакомление с периодическими изданиями МЧС и МВД России существенно расширяет кругозор по изученным вопросам.

Аварийно-спасательные подразделения МЧС в настоящее время находятся на боевом дежурстве в готовности в кратчайшие сроки выдвинуть в районы аварий и стихийных бедствий для спасения людей и ликвидации их последствий. Сроки приведения в готовность к выдвижению значительно сократились и приблизились вплотную к срокам, установленным для пожарных подразделений спасателей. Поэтому знание правил и приемов ведения разведки, аварийно-спасательных работ на пожарах позволят командирам аварийно-спасательных подразделений МЧС успешно решать возложенные на них задачи.