УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЧ-92 ОГПС-10

подполковник вн. службы

_______ А.А. Семенченков

«___»__________2004 года

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Проведения занятий по пожарно-тактической  подготовке с личным составом дежурных караулов на 23 – 26 апреля  2004 года

Тема: Особенности тушения пожаров на транспорте (в гаражах).

Место и метод проведения: РММ МАТУ, практическое с работой звена ГДЗС.

Время: 2 часа

Обеспечение занятия: 1. «Пожарная тактика» 1 часть М.1976г.

2. «Пожаная тактика» Кимстач М.1984г.

3. Справочник РТП.

4. БУПО 95

вводная часть занятия: 10 минут

Цели занятия.

- Тренировать РТП-1 в оценке обстановки по внешним признакам и по результатам разведки, умению предвидеть её изменение, действиям по организации встречи и расстановки сил и средств по повышенному номеру вызова до прибытия старшего начальника и управления ими.

- Тренировать личный состав дежурных караулов проведению боевых действий, работе с ПТО в составе звеньев ГДЗС.

- Совершенствовать тактическую выучку начальников боевых участков по тушению пожаров и эвакуации людей из задымленных помещений. Оперативно-тактическое изучение объекта.

| № п/п | Учебные вопросы | t | ## Содержание изучаемых вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика зданий | 20 мин | Помещения хранения подвижного состава групп а), б), г) допускается предусматривать в производственных и складских зданиях I, II и IIIa степени огнестойкости и отделять от других помещений глухими противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. В отдельных изолированных помещениях должно предусматриваться хранение каждой из следующих групп подвижного состава: а) для перевозки ядовитых материалов, б) для перевозки инфицирующих материалов, в) для перевозки горюче-смазочных материалов, г) для перевозки фекальных жидкостей и мусора. Подземные гаражи-стоянки следует проектировать одноэтажными и допускается располагать их: на незастроенной территории - под проездами, дорогами, площадями, скверами, газонами и другими площадками; под общественными зданиями, кроме зданий учреждений, оговоренных в СНиП 2.07.01-89; под производственными зданиями не ниже II степени огнестойкости предприятий с категориями помещений В, Г и Д по пожарной опасности. Примечание: Подземный гараж-стоянка - это помещение, связанное с хранением автомобилей в подвальном этаже, а также в цокольном этаже с отметкой верха перекрытия не выше 2-х метров от уровня планировочной отметки земли. При проектировании подземных гаражей-стоянок следует соблюдать следующие требования: - в гаражах-стоянках допускается размещение помещений только для хранения автомобилей; - гаражи-стоянки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на секции вместимостью не более 100 автомобилей и глухой противопожарной перегородкой 1-го типа на каждые 200 автомобилей. - каждая секция должна иметь не менее 2-х рассредоточенных ворот для выезда (не допуская предусматривать 2 выезда через одну смежную секцию); - каждая секция гаража-стоянки должна иметь не менее двух эвакуационных выходов для людей; - каждая секция гаража-стоянки должна иметь окна размером не менее 0,75х1,2 м, расположенные в приямках, или шахты дымоудаления; общая площадь окон или шахт должна быть не менее 0,2% от площади пола секции; в помещениях подземных гаражей-стоянок для удаления дыма допускается использовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, если она отвечает требованиям, предъявляемым к аварийной противодымной вентиляции; - строительные конструкции гаражей-стоянок должны обеспечивать огнестойкость сооружения не ниже II степени; - помещения гаражей-стоянок, расположенные под зданиями, должны быть изолированы от первого этажа здания и других смежных помещений подвала иного назначения глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа; Производственно-складские помещения Для выполнения отдельных видов или группы работ ТО и ТР подвижного состава, устанавливаемых технологической частью проекта, с учетом их противопожарной опасности и санитарных требований, следует предусматривать отдельное помещение, выделенное противопожарными перегородками и перекрытиями в зависимости от степени огнестойкости здания согласно СНиП 2.09.02-85. Шиномонтажные работы допускается производить в помещении постов ТО и ТР. Примечания: Для хранения запасных частей и материалов, указанных ниже в каждом подпункте, следует предусматривать отдельное помещение, выгороженное противопожарными перегородками и перекрытиями в зависимости от степени огнестойкости здания: а) двигателей, агрегатов, узлов, деталей, непожароопасных материалов, металлов, инструмента, ценного утиля (цветной металл и т.п.); б) автомобильных шин (камер и покрышек); в) смазочных материалов; г) лакокрасочных материалов; д) твердых сгораемых материалов (бумага, картон, ветошь). Помещение для хранения автомобильных шин площадью более 50м2 должно располагаться у наружной стены здания с оконным проемом. Участки для выполнения сварочных работ должны обеспечиваться централизованным снабжением газом. Прокладка газовых коммуникаций должна предусматриваться только в пределах помещений сварочного участка. Хранение наполненных и порожних баллонов кислорода и ацетилена в количестве до 10 штук включительно каждого наименования допускается производить в отдельных металлических шкафах, устанавливаемых в простенках между оконными или дверными проемами снаружи производственных зданий с расстоянием не менее 0,5 м от шкафа до края простенка. Помещение для хранения смазочных материалов с размещением емкостей для свежих и отработавших масел и смазок и насосного оборудования для их транспортировки следует располагать у наружной стены здания с непосредственным выходом наружу. В помещении постов ТО и ТР подвижного состава допускается хранение свежих и отработавших смазочных масел в резервуарах общей емкостью не более 5 м3, размещаемых в помещении или в приямке, а также установка насосного оборудования для транспортировки смазочных материалов. |
| 2. | Охрана труда Практическая часть Заключительная часть | 15 мин 40 мин 5 мин | В целях обеспечения безопасности при работе в СИЗОД следует соблюдать; - допуск сотрудника ГПС к работе в СИЗОД после прохождения им ВВК, спец. обучения и аттестации, приказа о допуске к работе в СИЗОД. - На каждое звено выставляется ПБ. - Место расположения ПБ возле входа в НДС на свежем воздухе. - Включение в СИЗОД производится на свежем воздухе перед входом в НДС на ПБ, при низких температурах в тёплом помещении или пожарном автомобиле. - Звено должно состоять не менее 3-х ГДЗС-ников и иметь однотипные аппараты. - При продвижении к месту работ первым следует командир звена, а замыкает наиболее опытный ГДЗС-ник. - Продвижение звена в помещениях осуществляется вдоль капитальных стен, запоминая путь следования, с соблюдением мер предосторожности в том числе обусловленных оперативно-тактическими особенностями объекта. - При работе в СИЗОД аппарат необходимо оберегать от соприкосновений с открытым пламенем, ударов и повреждений. - При работе в условиях ограниченной видимости командир звена обязан простукивать ломом (тупым концом) перекрытия (пол). - При вскрытии дверных проёмов л/с звена должен находиться вне дверного проёма и использовать полотно двери для защиты от выброса пламени. - Включение и выключение из СИЗОД по команде командира звена. Звено ГДЗС должно возвращаться в полном составе. При пожаре возможно: - Быстрое и скрытое распространение огня по полимерному утеплителю внутри стеновых и кровельных панелей; - Образование новых очагов внутри здания от стекающего горящего расплава полимерного утеплителя и битума; - Деформация и обрушение покрытия и незащищённых конструктивных элементов. При ведении боевых действий необходимо: - внутрь здания – подавать при развившихся пожарах стволы с большим расходом одновременно в нескольких направлениях для охлаждения несущих конструкций покрытия, колонн нижнего пояса, кровельных и стеновых панелей, а также для тушения очагов и защиты материальных ценностей; - на покрытие здания – подавать водяные стволы для тушения и предотвращения распространения огня. Вскрывать кровлю для удаления дыма и снижения температуры, создавать разрывы в утеплителе; - использовать светоаэрационные фонари, вентиляционные каналы как исходные позиции для боевых участков; - нанесущие конструкции (колонны)– подавать стволы с большим расходом для охлаждения и тушения с одновременным вскрытием конструкций и созданием разрывов; - использовать порошок и распылённую воду из стволов с малым расходом для тушения очагов и защиты материальных ценностей внутри сооружения; - учитывать возможность перехода огня через пояса в ограждающих конструкциях, противопожарные стены и перегородки; - проверять тщательно в стеновых и кровельных панелях наличие скрытых очагов горения с помощью тепловизоров или путём вскрытия и прощупывания. Подается вводная команда об обнаружении загорания в боксе гаража двух автомобилей. В гараже находятся люди. Быстрое распространение горения и задымления. Ожидаемые действия: - Проведение разведки, связь с администрацией; - Эвакуация людей; - Вызов спецслужб; - Угроза распространения; - Установка АЦ на водоисточник, прокладка магистральной и рабочих линий. - Правильность выбора решающего направления; - Включение звеньев ГДЗС, пост безопасности; - Привлечение ДПД для оцепления и работы с ПТВ; - Подача огнетушащих средств; - Условия локализации, ликвидации. Контрольные вскрытия. Соблюдение правил охраны труда, способы прокладки рукавных линий, работа с ПТВ; - Ведение радиообмена. Построить личный состав. Указать на положительные моменты и допущенные ошибки. Предложить оптимальные варианты выполнения тех или иных задач. Опросить л/с по изученной теме. Ответить на возникшие вопросы. Сбор ПТВ. Возвращение в часть. Проведение проверок «Дрегер». |

План-конспект составил

Заместитель начальника ПЧ-92

капитан вн. службы	                                        	                         В.М. Головачев.