"Утверждаю"

Начальник    -ПЧ

____________________

"___"_________ 2000 г.

Методический план

проведения занятия по пожарно-тактической подготовке.

Тема: "Тактика тушения пожаров и проведения спасательных работ в

поврежденных зданиях и сооружениях".

Время:

Метод проведения: теоретически.

Место проведения: учебный класс.

Литература: учебник "Пожарная тактика" Я. С. Повзик, М. ЗАО "Спецтехника" 99 г.

| № п/п | Учебные вопросы ( включая контроль занятия) | Время | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Последствия аварий и катастроф. |  | В результате аварий на производстве возможны взрывы и пожары, а их последствия — разрушение и повреждение зданий, сооружений, техники и оборудования, затопление территории, выход из строя линий связи, энергетических и коммунальных сетей. Наиболее часты они на предприятиях, производящих, использующих или хранящих сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ). Следствием аварий являются взрывы и пожары. При взрывах ударная волна не только приводит к разрушениям, но и к человеческим жертвам. Степень и характер разрушений зависят, кроме мощности взрыва, от технического состояния сооружений, характера застройки и рельефа местности. Взрывы чаще всего происходят там, где в больших количествах применяются углеводородные газы (метан, этан, пропан). Взрываются котлы в котельных, газовая аппаратура, продукция и полуфабрикаты химических заводов, пары бензина и других компонентов, мука на мельницах, пыль на элеваторах, сахарная пудра на сахарных заводах, древесная пыль на деревообрабатывающих предприятиях. Взрывы возможны в жилых помещениях, когда люди забывают выключить газ. Взрывы на газопроводах происходят при плохом контроле за их состоянием и несоблюдении требований безопасности при их эксплуатации. К тяжелым последствиям приводят взрывы рудничного газа в шахтах, вызывающие пожары, обвалы, затопления подземными водами. Большой материальный ущерб, а в ряде случаев и человеческие жертвы приносят внезапные обрушения зданий, мостов, других инженерных сооружений. Причины — ошибки при изыскании и проектировании, низкое качество строительных работ. Пожары происходят всюду: на промышленных предприятиях, объектах сельского хозяйства, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, в жилых домах. Они возникают при перевозках горючего всеми видами транспорта. Самовозгораются такие химикаты, как скипидар, камфора, нафталин. В процессе горения поролона выделяется ядовитый дым, который приводит к опасным отравлениям. В процессе производства при определенных условиях становятся опасными и возгораются древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки. Каждые 4-5 мин в России вспыхивает пожар. Ежегодно в дым и пепел превращаются ценности на миллиарды рублей. Каждый час в огне погибает 1 человек и около 20 получают ожоги и травмы. |
| 2 | Основные действия по ликвидации последствий аварий и катастроф. |  | При катастрофе и крупной аварии очень важно своевременно оповестить и организовать защиту рабочих и служащих, всего вблизи проживающего населения, которому угрожает опасность. В первую очередь необходимо организовать спасательные работы, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и доставить их в лечебные учреждения. После разведки пораженных участков объекта организуется локализация и тушение пожаров, принимаются меры к предотвращению дальнейших разрушений. Отдельные конструкции, которые угрожают падением, обрушают или наоборот укрепляют, проводят неотложные работы на коммунально-энергетических сетях. При этом огромное значение имеет соблюдение требований безопасности. Например, запрещается без надобности ходить по завалам, входить в разрушенные здания, проводить работы вблизи сооружений, грозящих обрушением. Нельзя прикасаться к оголенным проводам и различным электрическим устройствам. Участок спасательных и восстановительных работ должен быть огражден, своевременно выставлены охрана и наблюдатели. В результате аварии или катастрофы могут растекаться горючие и агрессивные жидкости. Это надо учитывать при организации работ. Наиболее характерными видами травм при авариях и катастрофах бывают ранения, ушибы, переломы костей, разрывы и раздавливание тканей, поражение электрическим током, ожоги, отравления. |
| 3 | Проведение спасательных работ. |  | В случае обрушения зданий и сооружений под завалами остаются люди которые своевременно не смогли покинуть их. По прибытию к месту аварии необходимо уточнить количество людей которые могли оказаться под завалами и уточнить места их приблизительного нахождения. Если в уцелевших частях остались люди их необходимо немедленно эвакуировать из зоны разрушений различными способами: вывести по уцелевшим лестничным клеткам; при помощи автолестниц и коленчатых подъемников; используя ручные лестницы и спасательные веревки. Определяются места возможных дальнейших обрушений которые можно определить по таким признакам: - нависание строительных конструкций - опасные прогибы и деформации строительных конструкций - раскрытие трещин - оголение арматуры в железобетонных конструкциях - прогорание несущих деревянных конструкций - образование трещин в каменных конструкциях. - Такие места огораживаются и работы на них проводятся только в тех случаях если в этом месте находятся живые люди или если проникновение к людям в завалах в других местах невозможно без разбора завала в этой зоне. Искуственное обрушение разрешается только тогда когда станет известно, что под завалами не осталось людей. - Необходимо в кратчайшие сроки сосредоточить на месте ЧС службы взаимодействия: - медицинскую службу -для оказания помощи пострадавшим - управление Водоканал - для отключения водоснабжения пострадавшего здания во избежание затопления людей под завалами и опасного размывания строительных конструкций - газовую службу - для отключения газовых коммуникаций во избежание утечки газа, его взрыва и пожара в завалах - электриков - для отключения подачи электроэнергии во избежания поражения электротоком от оголенных проводов - воинские части - для участия в массовой ручной разборке - милиция - для оцепления места ЧС от посторонних лиц - кроме того необходима строительная техника, тяжелые автокраны для разборки крупных строительных конструкций Необходимо сразу же приступить к разборке завалов так как статистика показывает, что 60% спасенных были спасены в несколько первых часов работы. Для определения мест нахождения заваленных используют методы прослушивания. Пострадавшие как правило стонут либо кричат, зовут на помощь. Определив место в направление человека начинают прокладывать шурф по возможности укрепляя его, работающие должны постоянно переговариваться со спасаемым, что бы успокоить его и при движении корректировать направление. При этом необходимо принимать меры по недопущению обрушения шурфа. В связи с тем, что на месте проведения спасательных работ постоянно присутствует шумовой фон необходимо периодически выключать двигателя техники и прекращать работу на определенный период времени так называемый период тишины для прослушивания и определения мест нахождения пострадавших. Для этого так же используют специально обученных собак. Если же к пострадавшему невозможно проникнуть сверху ищут пути сбоку или даже снизу. В том случае если пострадавший зажат обломками или конструкциями ему оказывают медицинскую помощь прямо на месте и рядом с ним постоянно находится человек до тех пор пока не будет разобран завал. Работы по разборке ведутся до тех пор пока завалы не будут разобраны или пока не станет достоверно известно, что под завалами никого нет. |

Методический план составил

начальник___ караула ____________________________________________________

"____"_________ 2000 г.