« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

ИО начальника 63 ПЧ УГПС ЮВАО

п/п-к                                 А.А.Алпатов

« ______ » ____________ 200 __ г.

# П Л А Н – К О Н С П Е К Т

проведения занятий с личным составом дежурного караула.

Наименование учебного предмета: Пожарно-тактическая подготовка

Тема:  Тушение пожаров и ликвидация ЧС в условиях особой опасности для личного состава. Характеристика условий на пожаре, представляющие особую опасность для л/с. Особенности развития пожаров на объектах с наличием АХОВ, радиоактивных веществ и взрывчатых материалов.

Вид занятия : классно-групповой

Цель : изучить тему с л/с

Время : 1 час.

Место проведения : учебный класс

Нормативные акты, учебные пособия и литература, используемая при проведении занятия : « Пожарная тактика».

Материально- техническое и информационное обеспечение:

Пожарная тактика.

| № п/п | Учебные вопросы | Вре-мя мин. | Содержание учебного вопроса | Метод отраб. | Мат. тех. обес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Проверка л/с. | 5 | Вступительная часть Собираю личный состав в учебном классе Провожу краткий опрос по ранее пройденным темам |  |  |
|  | Зачитываю тему | 35 | Основная часть Тушение пожаров и проведение АСР в условиях особой опасности для личного состава Особую опасность для личного состава при тушении пожаров и проведении АСР могут иметь: контакт с аварийными химически опасными веществами (АХОВ), отравляющими веществами (ОВ); радиоактивное облучение личного состава, в том числе при образовании радиоактивного облака и выпадении радиоактивных осадков; взрывы взрывчатых веществ, газовых и пылевых смесей; быстрое распространение огня, в том числе по технологическим коммуникациям. При тушении пожаров и проведении АСР на объектах с наличием АХОВ (ОВ) необходимо: установить точное наименование и количество хранящихся веществ; привлечь к работе специалистов объекта и в процессе работы согласовывать с ними свои действия; применять огнетушащие вещества и способы ликвидации горения с учетом свойств хранящихся веществ; предусмотреть отвод загрязненной воды в места, безопасные для людей и животных; выбирать позиции ствольщиков преимущественно с наветренной стороны; при образовании облака паров и газов АХОВ, эвакуировать с подветренной стороны людей и животных и организовать осаждение облака путем подачи распыленных струй; вызвать санитарно-эпидемиологическую службу для контроля за изменением концентрации опасных веществ в продуктах горения, и после ликвидации пожара; совместно с администрацией объекта определить предельно допустимое время пребывания личного состава на зараженном участке; установку пожарных и аварийно-спасательных автомобилей произвести так, чтобы они не попали в зону заражения; в зоне заражения тушение пожаров и проведение АСР проводить после получения соответствующего допуска и минимальным количеством личного состава, обеспечив его индивидуальными средствами защиты соответствующими виду АХОВ находящемуся на объекте; организовать отвод воды в определенное место и принять меры по предотвращению поражения людей и животных отравленной водой; после пожара, проведения АСР организовать санитарную обработку личного состава, работавшего в зоне заражения, провести дегазацию специальной одежды, пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения и оборудования, провести медицинский осмотр всех участников тушения пожара, проведения АСР. При тушении пожаров и проведении АСР на объектах с наличием радиоактивных веществ необходимо: включать в состав оперативного штаба пожаротушения главных специалистов и специалистов службы радиационной безопасности (далее - СРБ) данных объектов; установить вид и уровень радиации, границы опасной зоны и допустимое время работы личного состава на различных участках зоны; приступать к ликвидации горения (подаче огнетушащих веществ) проведению АСР только после получения письменного допуска установленного образца администрации предприятия, в том числе и в нерабочее время; при необходимости обеспечить личный состав специальными медицинскими препаратами; организовать через администрацию объекта работу дозиметрического контроля, пункта дезактивации, санитарной обработки и медицинской помощи личному составу; применять распыленные струи воды для уменьшения зоны распространения радиоактивных аэрозолей; задействовать, по согласованию с администрацией, системы вентиляции и другие средства; выполнять работы с привлечением минимально необходимого количества личного состава, обеспечив его изолирующими противогазами с масками, средствами индивидуального и группового дозиметрического контроля, защитной одеждой; вывести из зоны радиоактивного заражения и немедленно направить на медицинское обследование личный состав, подвергшийся однократному облучению в зоне выше 5 предельно допустимых доз (далее - ПДД); создать резерв сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов индивидуального и группового дозиметрического контроля, который должен находиться вне зоны радиоактивного заражения; расставить у входа в зону радиоактивного заражения посты безопасности, возглавляемые лицом среднего начальствующего состава с включением представителя СРБ; после ликвидации пожара, проведения АСР организовать санитарную обработку личного состава, работавшего в опасной зоне, и выходной дозиметрический контроль; провести дезактивацию и дозиметрический контроль противогазов, одежды, обуви, снаряжения, пожарной и аварийно-спасательной техники; составить соответствующие документы учета полученных доз облучения личным составом пожарных (пожарно-спасательных) подразделений. При пожарах и ведении на объектах с наличием взрывчатых материалов (далее – ВМ), в том числе взрывчатых веществ (далее – ВВ), твердых ракетных топлив, пиротехнических составов, возможны: взрывы, сопровождающиеся ударной волной, высокотемпературным выбросом газов (пламени), выделением ядовитых газов и влекущие за собой разрушение зданий или отдельных их частей, загромождение дорог и подъездов к горящему объекту и водоисточникам, разрушение (или повреждение) наружного и внутреннего водопроводов, пожарной техники, стационарных средств тушения, технологического оборудования, возникновение новых очагов пожаров и взрывов; поражения работающих на пожаре и по проведению АСР осколками, обломками конструкций и ударной волной, а также ожоги и отравления токсичными продуктами горения и взрыва. При тушении пожара и проведении АСР на объектах с наличием ВВ необходимо: установить по документам предварительного планирования действий по тушению пожара и проведения АСР минимально возможное время наступления взрыва материалов (время прогорания укупорки); установить вид опасных факторов, наличие и размер опасной зоны, местонахождение и количество ВВ, а также способы их эвакуации, состояние технологического оборудования и установок пожаротушения, задействовать исправные установки пожаротушения; установить единый сигнал опасности для быстрого оповещения работающих в опасной зоне и известить о нем личный состав; при тушении ВМ использовать распыленную воду и пену, а также специальную пожарную технику; одновременно с ликвидацией горения проводить охлаждение технологических аппаратов, которым угрожает воздействие высоких температур, орошение не горящих открытых ВМ; соблюдать осторожность при разборке и вскрытии конструкций, чтобы не вызвать взрыв в результате механических воздействий; прокладывать рукавные линии, шланги, электрические кабеля в направлении углов зданий и сооружений, используя по возможности защитную военную технику; при горении твердых ВМ в герметичных аппаратах принять меры интенсивного охлаждения аппаратов; предусмотреть резервный вариант развертывания сил и средств от водоисточников, находящихся вне зоны возможных повреждений; предусмотреть защиту личного состава и пожарной и аварийно-спасательной техники от поражения взрывной волной, осколками и обломками разлетающихся конструкций с использованием бронежилетов, металлических касок военного образца, бронещитов с лафетными стволами, различного рода укрытий (обвалования, капониры, тоннели); организовать разведку и вести непрерывное наблюдение за изменением обстановки на пожаре в зоне АСР, в первую очередь за окружающими складскими помещениями и сооружениями, имеющими загрузку ВМ, в целях своевременного определения новых границ опасной зоны и вывода за ее пределы личного состава и техники; выставить постовых со средствами тушения для ликвидации новых очагов пожара, возникающих от разлетающихся при взрыве горящих частей зданий и материалов. #### При тушении пожаров и проведении АСР на энергетических объектах и в помещениях с электроустановками возможно: быстрое распространение огня при проповреждении масляной системы генератора, трансформаторов, растекание горючего масла в кабельные туннели, нижерасположенные этажи и подвалы, а также по горящему утеплителю и конструкционным элементам здания в смежные помещения; горение изоляции электрических кабелей, проложенных в лотках (коробах), туннелях и шахтах, с выделением токсичных продуктов горения; горение жидкометаллического теплоносителя (натрий, калий), который взаимодействует со всеми химическими веществами, в том числе и с водой, с интенсивным выделением водорода, тепла, дыма и токсичных газов; возникновение опасных уровней радиации; образование взрывоопасных концентраций при разрушении системы водородного охлаждения; быстрое и скрытое распространение огня по полимерному утеплителю внутри стеновых и кровельных панелей, с выделением большого количества дыма и токсичных продуктов горения; образование новых очагов пожара внутри здания от стекающего горящего расплава полимерного утеплителя и битума; деформация и угроза обрушения несущих ферм, других незащищенных металлических конструкционных элементов, покрытия; наличие значительного количества оборудования находящегося под напряжением; нарушение устойчивой радиосвязи. При ведении действий по тушению пожара и проведению АСР на энергетических объектах и в помещениях с электроустановками необходимо: разведку пожара (аварии) проводить звеньями ГДЗС во главе с опытными лицами начальствующего состава, охватывая все возможные направления развития пожара, аварийной ситуации; установить связь со старшим по смене энергетического объекта, получить от него данные об обстановке на пожаре (аварии) и письменный допуск на тушение и проведение АСР; выяснить места заземления пожарной и аварийно-спасательной техники и стволов, наличие заземляющих устройств, возможность обеспечения личного состава диэлектрическими средствами, меры безопасности необходимые для соблюдения в ходе ведения действий по тушению пожара и проведения АСР; тушить пожар на объекте только по заранее разработанному и согласованному плану, без постоянно дежурного персонала до прибытия выездной бригады; ликвидировать в первую очередь очаги, представляющие повышенную опасность для несущих конструкций, взрывоопасного и пожароопасного оборудования; установить расположение и объем заполнения технологических водоемов (градирни, аванкамеры), а также наличие пара в технологических системах; установить участки и помещения, где возможно и невозможно пребывание личного состава, участвующего в тушении пожара и проведении АСР; выявить оборудование, работа которого будет способствовать развитию пожара (аварии) и электроустановки представляющие опасность в ходе тушения пожара и проведения АСР; подавать огнетушащие вещества на электроустановки только после снятия напряжения, заземления пожарных автомобилей и стволов, соответствующего инструктажа старшим, из числа технического персонала объекта или оперативно- выездной бригады энергообъекта и получения письменного допуска; не допускать самостоятельных действий личного состава по отключению электроэнергии и подачи огнетушащих веществ; организовать совместно с персоналом при угрозе распространения пожара остановку турбогенераторов и вытеснение водорода инертным газом из системы охлаждения, слить масло из маслосистемы и маслобаков в аварийную емкость; следить постоянно за состоянием несущих конструкций и покрытия, обеспечить их охлаждение; осуществлять подачу порошка, пены низкой кратности или распыленной воды внутрь трансформаторов и другого маслонаполненного оборудования через отверстия шинопроводов, избегая аварийного слива масла из трансформаторов; тушение жидкометаллического теплоносителя осуществлять порошковыми огнетушащими составами целевого назначения ; не допускать скопления личного состава в помещениях с электроустановками. |  |  |
|  | Подведение итогов | 5 | Заключительная часть Подвожу итоги по результатам занятий. Выставляю оценки в учебный журнал. |  |  |

План – конспект составил

Начальник караула

_____________Павленко В.В.